ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПЕЧОРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. заместителя руководителя ___________ Б.А. Масленников |
| --- | --- |
|  | 31 августа 2006 г. |

Порядок допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) - электролабораторий.

Сыктывкар

2006 г.

Порядок допуска в эксплуатацию
электроустановок для производства 
испытаний (измерений) - электролабораторий.

1. Общие данные.

1.1. Данный порядок определяет процедуру допуска Отделом энергетического надзора Печорского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора (далее по тексту - Отдел) в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) - электролабораторий организаций любой формы собственности и ведомственной принадлежности в Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, организующих и выполняющих электрические испытания и измерения в процессе производства, монтажа, наладки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и ремонта электрооборудования, электроустановок и средств защиты, используемых в электроустановках.

1.2. Электролабораторией является стационарная или передвижная станция, стенд, установка, предназначенные для производства испытаний (измерений), оснащенные соответствующим испытательным (измерительным) оборудованием, средствами измерений и защиты, имеющие необходимых специалистов (не менее двух), допущенных к испытаниям (измерениям) и имеющих право оформления протоколов.

Переносное испытательное оборудование или средства измерений приравниваются к передвижной электролаборатории.

1.3. Процедура допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) - электролабораторий включает в себя следующие этапы:

1.3.1. Направление организацией-владельцем электроустановки в адрес Отдела письменного обращения с заявлением о регистрации электролаборатории с приложением необходимых документов.

1.3.2. Рассмотрение Отделом представленных организацией-владельцем электролаборатории материалов и документов на предмет их соответствия требованиям нормативно-правовых актов.

1.3.3. Проверка готовности электролаборатории к эксплуатации инспектором Ростехнадзора, при обследовании электролаборатории инспектор проверяет:

- подлинность предоставленных документов;

- удостоверения с допуском к спецработам персонала лаборатории, соответствие их квалификации заявленным видам работ;

- наличие и состояние средств испытаний и измерений;

- наличие графика поверки, журнала учёта технического состояния и выдачи электроизмерительных приборов и испытательных установок;

- наличие графика испытаний, журнала учета и содержания средств защиты, свидетельств об испытаниях средств защиты и комплект плакатов по ТБ;

- условия хранения средств испытаний и измерений;

- организацию ведения архива технических отчетов, наличие нормативной и технической документации;

- в стационарных электролабораториях проверяются данные об аттестации рабочих мест по условиям труда (постановление Минтруда и соцразвития РФ № 12 от 14 марта 1997г.), наличие защитных сеток, блокировочных устройств, средств пожаротушения.

1.3.4. Принятие Отделом решения о допуске электроустановок электролаборатории в эксплуатацию с выполнением работ по заявленным видам деятельности и оформление его актом допуска и свидетельством о регистрации (или выдача предписания с перечнем замечаний о нарушениях норм, правил и т.д., которые не позволяют допустить ее в эксплуатацию).

1.4. В своей деятельности электролаборатория должна руководствоваться следующими нормативно-правовыми и техническими актами:

- Федеральный закон № 4871-1-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" от 27.04.1993 г.;

- Федеральный закон № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 17.07.1999 г.;

- "Правила устройства электроустановок" (шестое и седьмое издание);

- "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", утвержденные приказом Минэнерго РФ №229 от 19.06.2003 г.;

- "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 г.;

- "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001)", утвержденные приказом Минэнерго РФ №163 от 27.12.2000 г.;

- ГОСТ Р 50571.16.99 "Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания";

- ГОСТ 8.563-96 "Методики выполнения измерений";

- ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

- ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»

- "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261.

2. Порядок допуска в эксплуатацию электролаборатории.

2.1. Допуск в эксплуатацию электролабораторий осуществляет постоянно действующая комиссия Отдела.

2.2. Процедура допуска начинается с письменного обращения организации-владельца электролаборатории в Отдел с заявлением о ее регистрации. Рекомендуемая форма заявления представлена в приложении 1. В заявлении с просьбой о регистрации электролаборатории обязательно должно быть изложено ее назначение, т.е. планируемые виды испытаний (измерений) в соответствии с приложением 2.

2.3. Для принятия решения о регистрации электролаборатории комиссии Отдела должны быть представлены:

2.3.1. приказ о создании электролаборатории;

2.3.2. сведения по квалификации персонала и допуску его к испытаниям (измерениям) (рекомендуемая форма приведена в приложении 3), в том числе:

- копии документов об образовании и повышении квалификации;

- протоколы проверки знаний персонала электролаборатории;

- распорядительный документ по организации - владельцу электролаборатории о назначении начальника электролаборатории;

- распорядительный документ по организации - владельцу электролаборатории о назначении лиц,  имеющих право на получение электроизмерительных приборов, производство испытаний и измерений в электроустановках (рекомендуемая форма приведена в приложении 7).

2.3.3. техническая документация:

- положение об электролаборатории;

В положении об электролаборатории отражают:

- краткое описание юридического статуса;

- информацию об объеме проводимых испытаний и измерений;

- функции, права и обязанности;

- организационную структуру;

- сведения о персонале;

- взаимодействие с другими организациями;

- финансовую деятельность.

- должностные инструкции для персонала электролаборатории;

В должностных инструкциях  отражают:

- общие положения;

- основные задачи и обязанности;

- права;

- ответственность.

- перечень испытательного оборудования и средств измерений электролаборатории (рекомендуемая форма приведена в приложении 4);

- документы о поверке средств измерений (копии);

- копии заводских паспортов на испытательное оборудование и средства измерений;

- перечень нормативно-технической документации (рекомендуемая форма приведена в приложении 5);.

- методики проведения испытаний (измерений) электрооборудования, электроустановок и средств защиты по заявленным видам работ.

В  методиках отражают:

- область применения;

- объект испытаний;

- определяемые характеристики;

- условия испытаний и измерений;

- средства измерений;

- порядок проведения испытаний и измерений;

- схему измерений;

- обработку данных;

- требования безопасности и охраны окружающей среды.

Все документы должны быть утверждены техническим руководителем организации – владельца электролаборатории и заверены печатью. Копии документов также должны быть заверены печатью и подписью заверителя с расшифровкой подписи.

2.3.4. образец технического отчета.

Работы, проводимые электролабораторией, отражаются в технических отчетах, показывающих точно, четко и недвусмысленно результаты испытаний и измерений электроустановки. При составлении технических отчетов необходимо руководствоваться ГОСТ Р 50517.16-99 приложение G.

Содержание технического отчета:

1. Титульный лист:

- Наименование предприятия-исполнителя, адрес, номер телефона;

- Номер Свидетельства о регистрации электролаборатории, дата выдачи, где зарегистрирована, срок действия;

- Номер экземпляра технического отчета, дата исполнения;

- Объект, адрес;

- Руководитель электролаборатории, исполнители (фамилии, подписи), печать предприятия-исполнителя.

2. Пояснительная записка:

- Объект, цель;

- Объем выполнения работ;

- Характеристика здания (год, материал, этажность, назначение);

- Техническая характеристика объекта (нагрузка, характеристика электроустановки и т.д.);

- Основные требования норм проведения испытаний электрооборудования и электроустановок;

- Результаты работы (с описанием визуального осмотра и проведенных испытаний, не требующих заполнения протокола).

3. Комплект протоколов:

- Заголовок протокола;

- Заказчик, объект;

- Исполнитель, данные о регистрации лаборатории;

- Номер протокола, дата заполнения;

- Наименование проведенных измерений, испытаний;

- Наименование прибора и заводской номер, сведения о поверке;

- Занесение данных (только физических величин) в протокол поэтажно, по вводам, по помещениям;

- Климатические данные при проведении измерений;

- Нормативный документ (с указанием пункта), на соответствие которому производятся испытания (измерения);

- Заключение;

- Измерения провели, проверил (Ф.И.О), подписи, печать.

В протоколе испытаний не следует помещать оценки, давать советы или рекомендации по результатам испытаний.

4. Копии согласованной схемы распределительной электрической сети электроустановки (схемы электроснабжения).

2.3.4. утвержденный перечень комплекта средств защиты с приложением копий протоколов их испытаний, а также плакатов по безопасности (рекомендуемая форма приведена в приложении 6).

2.4. Дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3, представляются:
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или предпринимателя (организации-владельца электролаборатории);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица или предпринимателя (организации-владельца электролаборатории) в налоговом органе.

2.5. Сведения о допуске в эксплуатацию электролаборатории оформляются путем регистрации электролаборатории в «Журнале регистрации допуска в эксплуатацию электролабораторий» с выдачей "Свидетельства о регистрации".

Регистрация электролаборатории и выдача "Свидетельства о регистрации" должны быть произведены в течение 5 рабочих дней после составления комиссией Отдела "Акта допуска в эксплуатацию электролаборатории".

2.6. Регистрация электролабораторий производится сроком на три года.
 Срок действия регистрационного свидетельства по его окончании может быть продлен по заявлению руководителя организации. Продление срока действия регистрационного свидетельства осуществляется в порядке переоформления документа, подтверждающего наличие регистрационного свидетельства.

2.7. Оформление регистрационного свидетельства производится в территориальном Управлении по месту регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

2.8. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места его регистрации, либо изменения имени или места жительства индивидуального предпринимателя, либо утраты документа, подтверждающего наличие регистрационного свидетельства, а также при модернизации испытательного оборудования или изменении его назначения, организация обязана не позднее чем через пятнадцать дней подать заявление о переоформлении регистрационного свидетельства с приложением документов, указанных в п. 2.3 данной инструкции.

2.9. При переоформлении регистрационного свидетельства в "Реестр электролабораторий, зарегистрированных в Печорском межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора" вносятся соответствующие изменения.

2.10. Свидетельство о регистрации электролаборатории действительно на всей территории Российской Федерации.

2.11. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов и других официальных документов.

2.12. Печорским межрегиональном управлением осуществляется контроль за деятельностью электролабораторий. При обнаружении нарушений норм, правил, вида деятельности управление выдает предписания об их устранении или при необходимости аннулирует "Свидетельство о регистрации".

2.13. Документы для получения допуска не возвращаются и хранятся в Отделе энергетического надзора  в течение срока действия «Свидетельства о регистрации».

Приложение 1

(Рекомендуемая форма)

Начальнику Отдела энергетического надзора Печорского межрегионального  Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора
 Масленникову Б.А.

от ________________________________________
(должность)                    
__________________________________________
(название организации)                    
__________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)                    
__________________________________________
(ИНН и реквизиты организации)

Исходящий № от "___"________________200__г.

Прошу зарегистрировать электроизмерительную лабораторию организации, состоящую из:

а) комплекта переносных приборов;

б) стационарного стенда инв. №_____;

в) передвижной лаборатории типа ЭТЛ-10 (ЭЛ-35, ЛВИ-03 или др.),

и предназначенную для выполнения следующих видов испытаний (измерений) в электроустановках до 1000 В (или до и выше 1000 В):

1.

2.

…

Электроизмерительная лаборатория обеспечена сухим отапливаемым помещением и укомплектована квалифицированным персоналом.

Необходимые для регистрации документы прилагаются:

1.

2.

…

Руководитель организации ______________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

М.П.

"_____"____________200 г.

Приложение 2

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений:

- Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок.

- Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлениями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками.

- Измерение удельного сопротивления земли.

- Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов.

- Измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей электропроводок и электрооборудования напряжением до___кВ.

- Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль".

- Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью.

- Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий.

- Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками, в электроустановках до ___кВ, калибровка плавких вставок.

- Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до ____кВ на срабатывание по току.

- Измерение переходных контактов и сопротивлений обмоток электрических машин и трансформаторов.

- Измерение сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и масляных выключателей.

- Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования до ____кВ.

- Испытание и измерение характеристик трансформаторов напряжения и трансформаторов тока.

- Проверка напряжения и тока срабатывания приводов масляных выключателей.

- Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.

- Проверка устройств защитного отключения.

- Проверка схем аварийного освещения.

- Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства.

- Проверка систем молниезащиты.

- Проверка и испытания аккумуляторных батарей, блоков питания.

- Проверка и испытания изоляторов.

- Испытание конденсаторов.

- Испытание вакуумных выключателей.

- Испытание разрядников и ограничителей перенапряжений.

- Испытание трансформаторного масла.

- Испытание защитных средств.

- Отыскание кабельных трасс, мест повреждения и "прожиг" кабельной линии напряжением до___  кВ.

- Измерение показателей качества электрической энергии.

Приложение 3

(Рекомендуемая форма)

"Утверждаю"
Руководитель организации
(технический директор)
____________ (_____________)
"____"___________200__г.

СВЕДЕНИЯ
о квалификации персонала электролаборатории

| № п/п | Ф.И.О., должность | Год рождения | Образование, специальность, квалификация, № диплома | Стаж работы (обслуживание действующих электроустановок), лет | Стаж работы в электролаборатории, лет | Группа по электробезопасности. Дата последней проверки знаний. Место проверки. | Допуск к проведению высоковольтных испытаний (приказ № от "_"__200_г.) | Дата последнего медицинского осмотра | Дата последнего прохождения курсов повышения квалификации (№ удостоверения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение 4

(Рекомендуемая форма)

"Утверждаю"
Руководитель организации
(технический директор)
____________ (_____________)
"____"___________200__г.

Перечень испытательного оборудования (ИО)

| № п/п | ###### Наименование испытательного оборудования (ИО) | ## Тип (марка), заводской, инвентарный номер | ## Наименование видов испыт. и (или) определ-х характеристик | ##### Основные технич. характери- стики | ##### Год ввода в эксплуата- цию | ##### Дата и номер документа об аттестации, периодичность | Находятся в собственности или арендуются по договору №_____ от __________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"Утверждаю"
Руководитель организации
(технический директор)
____________ (_____________)
"____"___________200__г.

Перечень средств измерений (СИ)

| № п/п | Наименование средства измерения (СИ) | Тип (марка), заводской, инвен. номер, год выпуска | Диапазон измерений | Класс точности, погрешность измерений | Свидетельство о поверке, номер, дата, срок действия | Находятся в собственности или арендуются по договору №_____ от _____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

(Рекомендуемая форма)

"Утверждаю"
Руководитель организации
(технический директор)
____________ (_____________)
"____"___________200__г.

Перечень

нормативной документации, устанавливающей требования к проведению  испытаний и измерений

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование НД | Срок действия документа | Номера изменений, даты введения | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 6

(Рекомендуемая форма)

"Утверждаю"
Руководитель организации
(технический директор)
____________ (_____________)
"____"___________200__г.

Комплект средств защиты и плакатов
по безопасности электролаборатории
__________________________________________

(название организации)

| № п/п | Наименование средств защиты и плакатов по безопасности (наименование и тип согласно паспорту завода-изготовителя) | Единица измерения | Количество Норм. --------- Факт. | Дата последнего испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| выше 1000 В |  |  |  |  |
|  |  |  | --------- |  |
| до 1000 В |  |  |  |  |
|  |  |  | --------- |  |

Приложение 7

(Рекомендуемая форма)

ПРИКАЗ №

г.    					                         	«__» ___________ 200_г.

Об утверждении списков лиц, имеющих право на получение электроизмерительных приборов, производство испытаний и измерений в электроустановках.

В соответствии с Положением о передвижной электроизмерительной лаборатории с переносным комплектом приборов

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить список лиц, имеющих право проводить электрические измерения и испытания в электроустановках.

- Приказ довести до исполнителей и начальника передвижной электроизмерительной лаборатории под роспись.

##### Генеральный директор						_____________ ФИО